Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.

Название - Cифон бутылочный с литым выпуском, нержавеющей решёткой 70мм и гибкой трубой 40-40/50

Описание.

Водосливная арматура (далее сифон) предназначена для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (умывальников, моек и раковин), устанавливаемых в зданиях различного назначения и создания водяного затвора, для предотвращения попадания канализационных запахов в помещение. Идёт в комплекте с выпуском и отводом в канализацию – гибкой трубой 40-40/50.

Основные технические данные.

Артикул                                           АВ-32019

Материал сифона	                   полипропилен

Тип сифона                                   бутылочный

Выпуск	                                      есть

Нержавеющая чашка, мм                    70

Отвод в канализацию                    гибкая труба

Длина отвода в канализацию, мм    310-650

Входное отверстие сифона, мм             40

Выходное отверстие сифона, мм	       40

Пропускная способность          не менее 0,15л/сек

Соответствует требованиям       ГОСТ 23289-2016

Комплект поставки.

Корпус сифона	                   1

Сферический отстойник	       1

Прокладка отстойника 40	       1

Гайка д.40мм	                               2

Прокладка коническая д.40мм   2

Выпуск с гайкой М6	                   1

Прокладка выпуска 40	       1

Прокладка решетки	                   1

Решетка нержавеющая д.70мм   1

Винт 6х75	                               1

Гибкая труба 40-40/50	        1

Температурный режим при эксплуатации.

Сифон обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С  (кратковременно до 80°С) и холодной воды (17±5) °С

Условия транспортирования и хранения.

Водосливную арматуру следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждый вид транспорта с учетом ГОСТ 15150-69. В части воздействия климатических факторов внешней среды арматура соответствует климатическим условиям хранения ГОСТ 15150-69 (группа 2С). Хранение сифонов производится при условиях, исключающих вероятность механических повреждений в не отапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе 1м от отопительных приборов, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Инструкция по монтажу и эксплуатации сифона.

Вставьте прокладку отстойника в сферический отстойник. Прикрутите отстойник к корпусу сифона. Возьмите нержавеюшую решётку и установите на выпуклую сторону прокладку решётки, затем положите эту конструкцию сверху сантех.прибора. Возьмите выпуск с гайкой и установив сверху него прокладку выпуска, присоедините конструкцию снизу сантех.прибора и прикрутите нержавеющую чашку и выпуск нержавеющим винтом. Далее наденьте одну гайку резьбой вниз на выпуск и установите коническую прокладку толстой стороной вверх. В установленный выпуск, вставьте корпус сифона и прикрутите гайку. Установите гайку резьбой наружу на гибкой трубе со стороны д.40мм и далее коническую прокладку толстой стороной. Затем вставьте гибкую трубу этим концом в сифон сбоку и прикрутите гайку. Вставьте другой конец гибкой трубы в канализацию д.50мм. Если у канализации вход 40мм, то необходимо отпилить участок д.50мм на конце трубы. Проверьте герметичность соединений заливкой воды в сифон. При необходимости, подкрутите гайки.

Для чистки сифона необходимо применять только синтетические моющие средства без абразивных добавок. Чистить систему канализации механическим способом через сифон запрещается, канализацию необходимо прочищать тросом через отверстие слива в канализацию. Сифон необходимо разбирать и промывать потоком воды, при сборке обращая внимание на целостность прокладок. Периодически рекомендуется откручивать отстойник и выбрасывать накопившиеся там отходы.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сифона требованиям ГОСТ 23289-2016 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации сифона - один год со дня начала эксплуатации, но не более полутора лет со дня его отгрузки изготовителем.